武汉理工大学毕业设计（论文）

面向人体运动识别的多模态深度学习大模型设计

学院（系）：    信息工程学院

专业班级：     电信2202班

学生姓名：        方天宇

指导教师：         左洁

学位论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外，本论文不包括任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。

作者签名：

年   月   日

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解学校有关保障、使用学位论文的规定，同意学校保留并向有关学位论文管理部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权省级优秀学士论文评选机构将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。

本学位论文属于1、保密囗，在    年解密后适用本授权书

2、不保密囗  。

（请在以上相应方框内打“√”）

作者签名：              年   月   日

导师签名：              年   月   日

摘 要

人体运动识别（Human Activity Recognition,HAR）是智能健康监测、人机交互、运动康复评估和可穿戴设备等领域的核心支撑技术，通过传感器数据或视频序列，自动判断人当前在做什么动作。最近几年，深度学习的发展给这个方向带来了不少新思路，卷积神经网络尤其已经成为分析传感器数据的常规工具。但现有的方法还是绕不开几个难题：标注数据获取成本太高、模型泛化能力常常跟不上、轻量化模型的精度又容易碰到天花板，这些问题凑在一起，直接拖累了它们在资源受限的可穿戴设备上真正落地。

为了解决这些问题，我们尝试走了一条基于MiniMax大模型做知识蒸馏的路线。具体来说，先用MiniMax M2.7大模型对力学和运动学原理的理解能力，对惯性测量单元（IMU）传感器窗口的物理特征进行推理，让它输出各类别的概率分布，也就是软标签。和传统的独热硬标签相比，软标签额外携带了类别之间的相似性信息，能够引导学生模型去建立更平滑、更合理的决策边界。在此基础上，我们设计了三套不同温度和损失权重配比的蒸馏策略，并在五个公开的HAR数据集上进行了系统性的实验验证。结果显示，这一方法能够有效提升分类准确率，在不少数据集上都有正收益，部分数据集的提升甚至能到1.40%。这些结果为后续外骨骼控制、运动康复评估等实际应用提供了一个比较可靠的算法基础。关键词：人体运动识别；知识蒸馏；大模型；CNN

Abstract

Human Activity Recognition (HAR) is a core supporting technology in fields such as intelligent health monitoring, human-computer interaction, exercise rehabilitation assessment, and wearable devices. It automatically determines what action a person is currently performing through sensor data or video sequences. In recent years, the development of deep learning has brought many new ideas to this field, with convolutional neural networks in particular already becoming a routine tool for analyzing sensor data. However, existing methods still face several challenges: the cost of obtaining labeled data is too high, model generalization often falls short, and the accuracy of lightweight models tends to hit a ceiling. These issues together directly hinder their practical implementation on resource-constrained wearable devices.

To address these problems, we attempted a knowledge distillation approach based on the MiniMax large model. Specifically, we first use the MiniMax M2.7 large model to reason about the physical features of inertial measurement unit (IMU) sensor windows based on its understanding of mechanics and kinematics principles, allowing it to output the probability distribution for each category, i.e., soft labels. Compared with traditional one-hot hard labels, soft labels additionally carry information about the similarity between categories, which can guide the student model to establish smoother and more reasonable decision boundaries. Based on this, we designed three different distillation strategies with varied temperature and loss weight ratios and conducted systematic experimental verification on five public HAR datasets. The results show that this method can effectively improve classification accuracy, achieving positive gains on many datasets, with improvements on some datasets reaching up to 1.40%. These results provide a relatively reliable algorithmic foundation for subsequent practical applications such as exoskeleton control and exercise rehabilitation assessment.

Keywords：Human motion recognition; knowledge distillation; large models; CNN

目  录

第 1 章	绪论	1

1.1	研究背景及意义	1

1.2	国内外发展现状	3

1.2.1	传统机器学习方法	3

1.2.2	深度学习方法	4

1.2.3	知识蒸馏在HAR中的应用	4

1.3	本文的主要研究内容与组织结构	5

1.3.1	研究目标	5

1.3.2	主要研究内容	5

1.3.3	论文结构安排	6

第 2 章	数据预处理和prompt设计	7

2.1	数据集的选取	7

2.1.1	数据集选取标准	7

2.1.2	数据集介绍	8

2.1.3	数据预处理方法	9

2.1.4	特征提取	9

2.2	软标签生成架构	10

2.2.1	基本原理	10

2.2.2	按类并行生成架构	11

2.2.3	各数据集Prompt详细分析	11

2.2.4	软标签质量分析	12

2.3	本章小结	13

第 3 章	训练方案设计	15

3.1	方案设计	15

3.2	CNN学生模型架构设计	16

3.2.1	损失函数设计	18

3.2.2	知识蒸馏损失函数	19

3.3	两阶段训练流程	20

3.3.1	阶段1纯CNN训练	20

3.3.2	知识蒸馏微调	21

3.4	评估指标体系	22

3.4.1	验证集与测试集与混淆矩阵	22

3.4.2	最佳模型保存策略	22

3.5	本章小结	22

第 4 章	实验设计与结果分析	24

4.1	实验设置	24

4.1.1	实验环境	24

4.1.2	基线模型性能	25

4.2	三种蒸馏策略对比实验	26

4.2.1	整体结果对比	26

4.2.2	PAMAP2结果分析	27

4.2.3	各策略适用性分析	27

4.3	本章小结	28

第 5 章	总结与展望	29

5.1	总结	29

5.2	展望	30

第 6 章	参考文献	31

第 7 章	致谢	34

第 8 章	附录	35

绪论

研究背景及意义

人体运动识别（Human Activity Recognition,HAR）是计算机视觉、模式识别与智能系统这几个方向交叉出来的一个重要课题。它靠传感器数据或者视频序列，自动判断一个人正在做什么动作，比如走路、跑步、坐着、上下楼梯这类日常活动。说白了，它本质上是一类时序或视频分类问题，但因为贴近日常生活，近些年研究热度一直居高不下。随着全球老龄化加重、慢性病发病率往上走，再加上人工智能技术这几年突飞猛进，HAR在智能健康监测、运动康复评估、人机交互、可穿戴设备以及外骨骼机器人控制等场景里的应用空间越来越大，已经慢慢成为支撑智慧医疗和智能辅具的一项底层技术了[1][2]。

拿智能健康监测来说，HAR可以实时追踪一个人的日常活动模式和运动强度，为慢病管理、术后康复评估还有老年人跌倒风险预警提供连续的数据支持。过去做健康监测，主要靠定期体检和人工记录，这些方式有个共同的问题：数据不连贯、容易受主观影响，覆盖的面也窄[4]。换成可穿戴传感器之后，系统能一天到晚客观地记录使用者的活动情况，医生拿到这些数据，就能更准确地判断患者的运动能力和康复进展[3]。已经有研究表明，持续的运动监测对提高慢病患者的治疗依从性、降低并发症风险是有明显帮助的。例如，通过分析每日行走步数和步态的细微变化，可以更早地发现帕金森病患者的运动功能退化趋势，这比依靠患者主观描述要可靠得多。

在人机交互这一块，HAR则打开了更自然、更智能的交互方式。传统的按键、触控虽然成熟，但用户总得去学固定的操作指令，碰到复杂多变的真实场景往往应付不过来。而系统一旦能识别人体姿态和运动意图，就可以主动响应用户的需求，提供更个性化的服务。比如智能家居环境里，系统根据用户当前是在走动、静坐还是躺着，来自动调整灯光、温度和背景音乐，这种体验会更舒服。在工业领域，工人佩戴的AR眼镜也可以通过识别头部转动和手势来即时调取维修手册，省去了手忙脚乱翻页的麻烦。在VR和AR应用里，运动识别还能让沉浸式交互更逼真，操作效率和满意度都会跟着上去[5][6]。

在智能辅具和康复机器人领域，准确识别运动意图直接关系到人机协同控制能不能做好。以外骨骼机器人为例，设备穿在身上之后，需要快速、准确地感知穿戴者想做什么动作，然后给出相应的助力。如果识别延迟太大或者准确率不行，不光体验差，还可能带来安全风险，几十毫秒的滞后就可能打乱用户的平衡。所以，高精度、低延迟的运动识别算法，对于提升智能辅具的响应速度和可靠性是非常关键的。同样，在康复评估里，系统自动分析患者在训练中的运动数据，康复师就能更客观地判断康复效果，及时调整训练方案。比如，通过膝关节角度和加速度的变化，可以判断患者是否出现了代偿动作，从而有针对性地纠正发力模式，让康复训练真正落到实处。

从技术演进的脉络看，HAR 经历了从依赖视觉到依赖传感器这样一个转变。早期的工作主要是架摄像头拍视频，然后用计算机视觉的方法去分析。但基于视觉的方案有一些绕不开的缺陷：隐私保护难做、对光照敏感、视野范围也受限，想全天候、在复杂场景下稳定运行不太现实。后来微机电系统技术发展得很快，惯性测量单元（IMU）体积越做越小，精度不断往上走，成本也明显下降，于是用可穿戴传感器来做运动识别就慢慢变成了主流[7]。IMU一般集成了加速度计、陀螺仪和磁力计，可以直接贴在身体上或者整合到智能设备里，实时采集三轴加速度和角速度信号，对环境要求低，而且基本不触碰用户隐私，这也让它更容易被接受。

但基于传感器数据的HAR研究，挑战也一点不少。人的运动本身高度复杂、多样，不同人做同一个动作，表现出的信号可能差不少，同一个人在不同疲劳状态、不同速度下，运动模式也会变化。实际使用中，传感器数据还常常混着噪声，存在信号缺失和漂移等问题，这对算法的鲁棒性要求就提得比较高。传统机器学习方法在特征提取这一步特别依赖专家经验，特征设计得合不合理、能不能泛化，都很难保证。更要命的是，获取高质量标注数据成本极高，往往需要人工逐帧观看视频进行标记，而且实验室里采集的数据和真实生活场景之间还存在明显偏差，这些因素凑在一起，使得传统方法越来越难以适应不断增长的数据规模和复杂的应用需求。

深度学习技术的快速发展给HAR带来了转机。卷积神经网络（CNN）能够直接从原始传感器数据里自动学到层次化的特征表示，在多个公开数据集上，效果已经明显超过了传统方法。其中，一维卷积神经网络因为计算效率高、参数规模比较小、部署起来也方便，成了处理时序传感器数据的主流模型之一。这种网络用很少的参数就能捕获局部时序依赖关系，非常适合在计算资源紧张的可穿戴设备上跑[8]。但深度学习也有它自己的难题：训练通常要靠大规模有标注的数据，而某些特定动作类别的样本本来就很难收集，导致训练数据不足。另外，复杂模型的推理对计算资源要求高，在资源非常有限的可穿戴设备上直接部署往往转不起来，这就大大限制了它的实际落地范围。

为了解决这些问题，知识蒸馏（Knowledge Distillation）逐渐受到关注。知识蒸馏本质上是一种模型压缩和知识迁移的技术，核心思路是把一个大的、复杂的教师模型里学到的知识，迁移到一个小的、紧凑的学生模型里，让学生模型在保持轻量架构的同时，拿到接近教师模型的性能[10]。在HAR任务中，可以把大语言模型当作教师，利用它强大的物理推理能力和泛化能力，给IMU传感器数据窗口生成软标签。跟独热硬标签相比，软标签额外携带了类别之间的相似性信息，比如走路和慢跑在信号上本来就有模棱两可的地方，软标签可能会给出走路0.7、慢跑0.3这样的概率分布，而不是生硬地只标一类，这恰恰能帮助缓解标注的模糊地带，让学生模型学到更细腻的决策边界[11]。把知识蒸馏用到运动识别上，一来能缓解标注数据不够的问题，二来能把大模型的领域知识压缩进轻量模型，在精度和效率之间找到一个比较好的平衡点。

正是基于这样的背景，我们尝试提出一种用MiniMax大模型做知识蒸馏的人体运动识别方法。这个方法先借助MiniMax M2.7大模型的物理推理能力，对IMU传感器窗口的物理特征进行推理，输出各类别的概率分布作为软标签，再通过几套自适应蒸馏策略，在多个公开运动识别数据集上取得了显著的性能提升，部分场景下分类准确率提升超过1.4个百分点。这套方案一方面希望能推动HAR技术在智能健康监测和康复评估等场景里真正落地，另一方面也为知识蒸馏在时序传感器数据分析中的应用提供一些新的思路，兼具理论意义和应用价值。

国内外发展现状

人体运动识别技术经过多年发展，已形成较为完整的研究体系。本节将从传统机器学习方法、深度学习方法以及知识蒸馏在HAR中的应用三个方面对国内外研究现状进行综述。

传统机器学习方法

传统机器学习方法在人体运动识别研究中应用广泛，其基本流程包括数据预处理、特征提取和分类器设计三个主要环节。在特征提取方面，研究者提出了多种基于时域和频域分析的特征描述方法，包括均值、标准差、方差、均方根、峰值、偏度、峰度等统计特征，以及傅里叶变换功率谱特征、小波变换特征、主成分分析特征等。Bao等人系统地分析了加速度传感器数据的多种特征类型，并比较了决策树、朴素贝叶斯和线性判别分析等分类器的性能差异，结果表明基于多特征融合的方法能够有效提升识别准确率[12]。

在分类器设计方面，支持向量机、随机森林、K近邻和隐马尔可夫模型等传统机器学习算法被广泛应用于运动识别任务[5]。 Ravi等人比较了多种分类算法在加速度传感器数据上的识别效果，发现SVM在多类分类问题中表现较为稳健[13]。 Incel等人综述了基于可穿戴传感器的运动识别研究进展，详细分析了数据采集设备、传感器配置、特征选择方法和分类算法等各个环节对识别性能的影响[14]。

尽管传统机器学习方法在特定数据集上取得了较好的效果，但其性能高度依赖于人工设计的特征质量。不同数据集的传感器配置、采样频率和活动类型存在差异，针对某一数据集设计的特征方案往往难以直接迁移到其他数据集，泛化能力有限。此外，传统方法在处理高维特征时容易遇到维数灾难问题，需要依赖特征选择或降维技术来缓解，但这些预处理步骤又会引入额外的信息损失[15]。

深度学习方法

深度学习技术的发展为人体运动识别带来了革命性变化。与传统方法相比，深度学习模型能够从原始数据中自动学习特征表示，避免了繁重的人工特征工程。卷积神经网络因其在处理网格化数据方面的优势，成为运动识别领域的主流模型架构。

Ronao等率先将二维卷积神经网络应用于加速度传感器数据的运动识别，将传感器数据重构为伪图像形式，利用2D-CNN提取时空特征，在多个公开数据集上取得了显著优于传统方法的效果[16]。Jiang等提出了Deep Conv LSTM模型，将多个卷积层与长短期记忆网络相结合，同时提取局部空间特征和时间依赖关系[17]。一维卷积神经网络在处理原始传感器时序数据时具有良好的性能，且推理速度较快，适合实时应用场景[18]。

深度学习方法普遍面临训练数据需求量大、模型复杂度高、推理计算资源消耗大等问题。在实际应用中，高精度模型往往体积庞大，难以部署到资源受限的可穿戴设备上；而轻量级模型的精度又难以满足实际需求。这种精度与效率之间的矛盾成为制约深度学习技术落地应用的主要瓶颈[19]。

知识蒸馏在HAR中的应用

知识蒸馏技术为解决上述精度-效率矛盾提供了有效途径。Geoffrey Hinton等首先系统地提出了知识蒸馏框架，通过让轻量级学生模型学习教师模型输出的软化概率分布，实现知识从教师向学生的迁移。在软化概率中，类别之间的相似性信息被保留下来，为学生模型提供了比独热标签更丰富的学习信号。

在动作识别领域，已有研究将知识蒸馏应用于跨模态和时空特征学习，通过让轻量级模型从高维时空模型中学习表征能力，从而提升识别性能[21]。此外，多尺度特征蒸馏方法通过在不同语义层次上进行知识迁移，能够增强学生模型对细节信息的表达能力[22]。在基于惯性传感器的人体运动识别任务中，也有研究利用深度模型作为教师网络，为轻量级模型提供软标签监督，从而显著提高识别准确率。

在利用大模型生成软标签方面，已有研究探索了视觉-语言模型和大规模预训练模型在多模态数据分析中的应用。Alec Radford等提出的CLIP模型通过视觉-语言对齐学习通用表征能力，为跨模态知识迁移提供了新的思路[23]。相关研究表明，大规模预训练模型具备较强的表示学习和推理能力，可以为下游任务提供更加丰富的监督信息。

尽管知识蒸馏在运动识别领域已取得一定进展，但现有研究主要关注同构模型之间的知识迁移，对异构模型之间的跨架构蒸馏研究尚不充分。此外，如何针对运动识别任务的特点设计有效的蒸馏策略，使软标签信息得到充分利用，仍有待深入探索[24]。

本文的主要研究内容与组织结构

研究目标

在人体运动识别这个方向上，标注数据有限、模型泛化能力跟不上、轻量级模型精度受限，是几个很难绕开的问题。为了解决这些痛点，我们尝试借助 MiniMax 大模型来生成高质量的软标签，再通过知识蒸馏的思路，去提升一个 CNN 学生模型的识别性能。这项工作的重心，是设计一套面向 IMU 传感器数据的知识蒸馏框架，让学生 CNN 在只能拿到少量标注样本的条件下，仍然能够取得较高的运动分类准确率，同时保有足够轻量的模型架构，为后续往可穿戴设备和嵌入式系统上部署打好基础。之所以选择这条技术路线，主要是因为IMU数据的标注成本很高，不同佩戴方式、不同人的运动习惯又会带来明显的分布差异。如果直接拿轻量级 CNN 从少量硬标签中学习，很容易碰到过拟合或者泛化能力不足的情况。我们设计的蒸馏框架，先用 MiniMax 大模型对无标签或弱标注的 IMU 数据推理出软标签，也就是各类别的概率分布，这类软标签比单一的硬标签携带了更丰富的类别相似性信息。接下来，让 CNN 学生模型去拟合这些软标签，同时也可以结合极少量的人工标注硬标签进行联合训练。这样一来，大模型从大规模数据中学到的先验知识，就能被高效地迁移到一个结构简单、参数少的学生网络中，既省下了大量标注成本，也保住了轻量化部署的可行性。

主要研究内容

围绕上述研究目标，本文的主要研究内容涵盖以下几个方面：

（1）基于MiniMax大模型的软标签生成方法研究。深入分析IMU传感器窗口数据的物理特征，设计有效的提示模板，引导MiniMax M2.7大模型对传感器窗口对应的运动类型进行推理判断，并生成包含类别概率分布的软标签。重点研究如何充分利用大模型的物理推理能力，使生成的软标签能够反映运动类别之间的语义相似性和物理关联性。

（2）面向运动识别的自适应蒸馏策略设计。研究三种自适应蒸馏策略。针对不同特点的数据集，分析各策略的适用性，找出最优的超参数组合，实现蒸馏效果的最大化。

（3）基于CNN的学生模型架构设计。设计适合传感器时序数据处理的CNN模型架构作为学生模型，研究网络深度、卷积核大小、残差连接等关键设计要素对模型性能的影响，在保证模型轻量化的同时使其具备足够的学习能力来吸收教师模型传递的知识。

（4）多数据集验证与泛化能力分析。在多个公开人体运动识别数据集上进行系统性的实验评估，分析所提出方法在不同数据集、不同传感器配置和不同运动类别数量条件下的性能表现，验证方法的泛化能力和实用性。

论文结构安排

图1.1 整体流程图

本文方法的总体图如图1.1所示。首先通过IMU传感器采集人体运动原始数据，经滑动窗口分割与预处理后，利用MiniMax M2.7大模型基于物理推理能力为每个窗口生成软标签，再通过三种自适应蒸馏策略训练轻量级CNN学生模型，最后在6个公开数据集上评估分类性能。

本文共分为五章，各章内容安排如下：

第1章为绪论，介绍人体运动识别的研究背景与意义，综述国内外研究现状，明确本文的研究目标与主要研究内容，并给出论文的结构安排。

第2章为多模态人体运动数据预处理和prompt设计，通过对人体运动识别的数据预处理和软标签的生成设计大模型的prompt，从而获取质量较高的软标签，为后续的训练提高数据支撑。

第3章为基于CNN的深度学习大模型微调，详细描述训练的整体流程以及自适应蒸馏策略的设计原理。

第4章为不同算法及数据集的性能对比验证与结果分析，介绍实验环境配置、评价指标体系，并给出详细的实验结果和对比分析。

第5章为总结与展望，总结本文的研究工作和主要贡献，指出研究中的不足之处，并对未来研究方向进行展望。

多模态人体运动数据预处理和prompt设计设计

人体运动识别的数据预处理涉及传感器信号处理、模式分类等多个方面；软标签的生成设计大模型的prompt的设计。本章围绕数据预处理和prompt的设计来展开，为后续的训练提高数据支撑。

数据集的选取

数据集选取标准

人体运动识别系统要先靠传感器来捕捉人体的运动数据。目前用得比较多的传感器有四种：惯性测量单元、表面肌电传感器、足底压力传感器和视觉传感器[5]。这里面，惯性测量单元（IMU）是出场率最高的，它一般把三轴加速度计和三轴陀螺仪集成在一起。加速度计专门测量身体各个轴向的加速度，能反映出运动强度和方向上的改变；陀螺仪测的是各轴向的角速度，能捕捉到姿态是怎么旋转的。人做不同类型动作的时候，这些信号在时域和频域上表现出来的特征模式会有明显差别，这也是后续识别的基础[19]。

IMU通常得固定在身体的特定位置上，手腕、腰部、髋部和脚踝都是很常见的选择[25]。佩戴位置一变，采集到的信号特征跟着就变了。拿手腕上的传感器来说，它主要反映的是手臂的运动模式，像抬手、绕腕这类动作就很清楚；腰部的传感器因为贴近身体重心，更适合用来识别行走、跑步这种全身性活动；而脚踝这个位置呢，对步态的细微变化会格外敏感，能帮忙分辨正常步态和轻微异常。所以，到底贴在哪儿，得看要识别的动作类型是什么。

采样频率的设定也有它的道理。人体日常运动产生的信号，频率成分基本都落在0.5Hz到20Hz这个范围里。根据奈奎斯特采样定理，采样率至少得是信号最高频率的两倍，才能把原始信息完整保留下来。实际应用的时候，采样频率一般设在20Hz到100Hz之间，这样既能保住有效频率成分，又不至于产生过大的数据量[26]。

基于上面的分析，这次挑数据集的时候，我们主要把握了五个原则。第一个是传感器类型要多样，不只是专门的IMU，智能手机自带的加速度计、专用运动追踪传感器等也都纳入进来，目的是让后续模型能适应不同设备采到的信号。第二个是安装位置要丰富，手部、腰部、背部、大腿等好几个部位都覆盖到了，这样上肢、下肢和躯干的动作特征就都有了代表。第三个是活动类别的复杂度要拉开层次，从最简单的4类慢慢扩展到18类，既覆盖了二分类场景，也照顾到多分类的需求，日常起居和运动健身的动作都有涉及。第四个是采样率要有梯度，从20Hz到100Hz都有，低频采样考验算法的鲁棒性，高频采样能保留更多运动细节。第五个是数据形态上，既提供原始时域信号，也提供预先提取好的特征，原始信号方便研究者自己去开发新特征，预提取特征则可以直接用来做基准对比，省掉重复预处理的步骤。

数据集介绍

本文使用6个公开人体运动识别数据集进行实验验证，各数据集的基本信息如表2. 1所示。

表2.1 所用数据集

| 数据集 | 类别数 | 训练样本 | 测试样本 | 传感器通道 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PAMAP2 | 5 | 7613 | 1631 | 6 |
| KuHar | 18 | 66946 | 14345 | 8 |
| UCI-HAR | 6 | 7208 | 1544 | 561维度数据 |
| HARTH | 6 | 65181 | 13967 | 6 |
| MotionSense | 6 | 15304 | 3279 | 3 |
| Gait | 4 | 737 | 210 | 3 |

PAMAP2(Physical Activity Monitoring for Aging People)数据集，由德国亚琛工业大学采集，用于老年人身体活动监测。数据通过惯性测量单元（IMU）采集，采样率100Hz。PAMAP2的优势在于手部IMU对静态姿势的区分效果显著，由于手部位置变化，重力在三轴的投影差异明显。动态活动则依赖频率特征区分。

KuHar(Korean Human Activity Recognition)数据集，由韩国梨花女子大学采集，腰部佩戴传感器，采样率100Hz。KuHar是18类活动的数据集，涵盖静态姿势、过渡动作、日常活动、体育运动等多种类型。该数据集复杂度最高，动作间特征重叠多，是验证蒸馏方法效果的重要场景。

UCI-HAR(University of California Irvine Human Activity Recognition)数据集，使用Samsung Galaxy S II智能手机采集，腰部佩戴，采样率50Hz。UCI-HAR是HAR领域最经典的数据集之一，其561维预提取特征由原始信号计算得到，该数据集使用预提取特征而非原始信号，这使得软标签生成prompt可以基于领域知识的特征工程结果进行更精确的推理。

HARTH(Human Activity Recognition Translational Healthcare)数据集，背部+大腿双IMU传感器，采样率50Hz，经10Hz低通滤波预处理。HARTH的双传感器配置对静态姿势区分极为有效，但是类别严重不平衡，这对蒸馏方法的类别平衡能力提出挑战。

MotionSense数据集，使用iPhone 6s腰部加速度计采集，采样率20Hz。MotionSense使用userAcceleration，这对静态姿势区分构成挑战。

Gait 3轴加速度计，采样率40Hz，该数据集类别极不平衡，静态姿势区分依赖重力方向；动态区分依赖运动强度和步态峰值数。

数据预处理方法

人体运动是一种连续时序过程，在进行分类识别时需要将连续信号切分为独立的分析窗口。滑动窗口分割是时序数据分析中的核心技术，其基本思想是使用固定长度的时间窗口在信号序列上按一定步长滑动，每个窗口对应一个独立的样本[30]。

窗口长度是影响识别性能的关键参数。若窗口长度过短，则单个窗口内包含的运动信息不充分，难以准确判断活动类型；若窗口长度过长，则窗口内可能包含多种活动的混合信号，导致分类边界模糊。根据人体运动的特点和传感器采样频率，常用的窗口长度设置在1秒至10秒之间，对应128步至512步的采样点[31]。

窗口重叠率是另一个重要参数。增大重叠率能够增加样本数量，提供更多的训练数据，但也会增加样本间的相关性，导致信息冗余。典型的重叠率设置在25%至75%之间，本文采用50%的重叠率，在保证样本多样性的同时避免过度冗余[25]。

窗口划分后的每个样本包含该时间窗口内所有传感器通道的时序数据，这些数据直接作为后续特征提取和模型输入的原始信号。

所以所有使用原始时域信号的数据集（PAMAP2、KuHar、HARTH、MotionSense、Gait）均采用滑动窗口方法进行分割：窗口大小为128步，步进为64步，重叠率为50%。这样设计可以覆盖足够的运动周期，另外与CNN的卷积核设计兼容，还可以平衡时间分辨率与计算开销。

特征提取

时域特征直接由信号的时间序列计算得到，反映信号的统计特性，主要包括均值、标准差、方差、均方根、峰值、峰峰值、偏度、峰度、信号能量以及过零率等[12]。这些特征计算简单、物理含义明确，能够反映不同运动类型在信号幅度和波动性方面的差异。

频域特征通过傅里叶变换将信号从时域转换到频域进行分析，主要包括各频率分量的功率谱密度、峰值频率、主频率以及频谱熵等[31]。频域特征能够反映运动的周期性特征，对于区分行走、跑步等具有明显周期性的活动尤为有效。

在提取特征时，主要运用了以下两种方法对数据进行处理：

噪声滤波：传感器信号中通常包含高频噪声成分，需要通过低通滤波器进行去除。常用的滤波方法包括巴特沃斯滤波器、卡尔曼滤波器以及滑动平均滤波器等方法。对于IMU数据，5Hz至10Hz的低通截止频率通常能够有效滤除高频噪声，同时保留运动信号的主体特征[27]。

重力分离：三轴加速度计测量的加速度包含重力加速度分量和人体运动产生的线性加速度分量。在某些应用场景下，需要将重力分量从原始信号中分离出来，仅保留运动分量。常用的方法包括低通滤波和基于姿态估计的分离方法[28]。

其中HARTH和Gait使用10Hz低通滤波提取重力方向：

# Gait示例 - uniform_filter1d 10Hz滤波

gfr = float(uniform_filter1d(window[:, 0], 10, axis=0).mean())  # 重力前后方向

gve = float(uniform_filter1d(window[:, 1], 10, axis=0).mean())  # 重力上下方向

gla = float(uniform_filter1d(window[:, 2], 10, axis=0).mean())  # 重力左右方向

free = window - np.array([gfr, gve, gla])  # 去除重力后的自由加速度

这种处理分离了重力分量和运动分量，使得静态姿势判断可直接使用重力方向；动态判断可使用自由加速度。

软标签生成架构

基本原理

知识蒸馏是一种模型压缩与知识迁移技术，其核心思想是：让轻量级的学生模型学习复杂教师模型的输出分布，从而将教师模型中蕴含的暗知识迁移到学生模型，使学生在保持轻量级架构的同时获得接近教师的性能[10]。

传统分类任务中，模型的输出是类别索引，即独热编码形式的硬标签。这种硬标签仅反映样本所属的类别信息，忽略了类别之间的相似性关系[11]。例如，在人体运动识别中，站立和坐下在特征空间中是相邻的两个类别，而站立和跑步则相距较远。硬标签无法表达这种类别间的语义相似性。

知识蒸馏通过引入温度参数T对教师模型的输出logits进行软化处理。软化后的概率分布包含更丰富的类别间相似性信息，为学生模型提供了比硬标签更细腻的学习信号。具体而言，温度参数T的作用是对softmax函数进行调节：

qi=expzi/Tj expzj/T#2.1

当T=1时，退化为标准softmax函数，输出趋近于硬标签；当T大于1时，概率分布更加平滑，不同类别之间的相对概率差异被放大，使得类别间的相似性关系得到体现；当T趋于无穷大时，概率分布趋近于均匀分布。

蒸馏损失函数通常定义为学生模型与教师模型软标签之间的KL散度加上学生模型与真实标签之间的交叉熵损失：

L=α⋅KLpstudent∥pteacher+1-α⋅CEy,qstudent#2.2

其中α为蒸馏损失权重，控制软标签监督信号和硬标签监督信号的相对贡献。较大的α值强调从教师模型学习知识的能力，而较小的α值则更侧重于保证分类的准确性。

按类并行生成架构

为应对不同数据集间样本量的巨大差异（从673到59596个窗口），本文设计了统一的按类并行生成架构，该架构由五级组件构成：

（1）API配置集中化：所有数据集共享统一的api_config.py配置文件，包含API密钥、模型名称、温度参数等核心配置，避免重复定义和配置不一致。

（2）数据准备阶段（{ds}_prepare.py）：每个数据集运行一次准备脚本，完成原始数据加载、滑动窗口分割、特征提取、数据集划分等预处理工作，并将每个类别的窗口数据单独保存为windows.npy文件。

（3）按类生成阶段（{ds}_gen.py --class N）：每个类别独立启动一个生成进程，仅处理该类别对应的窗口样本。进程间通过文件锁（fcntl.LOCK_EX）互斥，确保同一类别不会被重复生成。

（4）批量启动脚本（{ds}_run.sh）：自动序列启动该数据集所有类别的生成进程，每启动一个进程后等待10秒以避免API速率限制峰值。

（5）结果合并阶段（{ds}_merge.py）：生成完成后，将各类别的软标签文件合并为完整的全局软标签文件。

各数据集Prompt详细分析

尽管六个数据集的活动类别、传感器配置、复杂度各不相同，但Prompt设计遵循统一的核心原则：

（1）设置参考值：Prompt通过设置中位数参考值。每个类别都在Prompt中列出其实际数据分布的中位数特征，供大模型进行数值级比较。这种方法的优势在于：消除了对典型值范围的模糊依赖；大模型将当前窗口特征直接与各类别的真实中心值比较；降低了阈值选择的敏感性；

（2）分层决策树结构：所有Prompt采用分层决策树结构，先粗分后细分：先运动强度或动态vs静态分组，然后在组内基于方向或频率进行细分，再细节区分与概率校准；

（3）禁止One-Hot输出Prompt要求输出概率分布而非单一边界，保证软标签具有足够的熵值，为蒸馏提供有效的学习信号。API参数中Temperature=0.8也服务于这一目标。

例如PAMAP2使用5类活动，Prompt提供当前窗口的关键特征值，并给出明确的分支判断规则和特征提取规则：

acc = window[:, :3]    # 加速度计3轴

gyro = window[:, 3:6]  # 陀螺仪3轴

# 提取: energy, jerk, n_peaks, dom_freq, impulsiveness,

#       acc_mean_x, acc_mean_y, acc_mean_z

决策规则：

jerk > 0.10 → DYNAMIC (walking/jogging)

dom_freq ~0.8Hz → walking

dom_freq > 1.5Hz → jogging

jerk < 0.10 → STATIC (lying/sitting/standing)

acc_mean_x < 4.0 → standing

acc_mean_x > 5.0 → lying/sitting

PAMAP2的Prompt相对简洁，当前窗口特征直接与阈值比较即可完成分类。

表2.2 数据集的决策方法

| 数据集 | 决策策略 | 首要特征 | 关键特征 |
| --- | --- | --- | --- |
| PAMAP2 | 二分支 | jerk | acc_mean_X |
| KuHar | 四层级能量匹配 | energy_acc | impulsiveness，z_grav，gyro_x |
| UCI-HAR | 三步决策树 | body_mad_z | grav_mean_x/y，facc_mag |
| HARTH | 四组运动强度分群 | thigh_std | thigh_gZ |
| MotionSense | 六规则优先级 | std_x | jerk，xz_norm，std_y |
| Gait | 重力方向优先 | gve | gfr，free_mag_std，peaks |

六个数据集Prompt设计的共同演进方向是：从依赖文本性的阈值描述转向参考值，让大模型能够在数值级层面进行精确匹配而非模糊推理。

软标签质量分析

生成的软标签状态如表2.3所示

表2.3 各个数据集的软标签的正确率

| 数据集 | 准确率(%) |
| --- | --- |
| PAMAP2 | 87.3 |
| KuHar | 81.5 |
| UCI-HAR | 86.4 |
| HARTH | 78.9 |
| MotionSense | 81.6 |
| Gait | 91.2 |

六数据集的软标签准确率差异可从三个维度解释：类别数量、传感器配置和类别可分性。Gait以91.2%位居榜首，其成功得益于四个方面的有利因素叠加——类别数最少、躺着与其他活动的重力向量方向完全相反、6轴IMU 提供姿态信息、以及lying类的gve<0.2判定规则极为可靠，使得478个lying样本的准确率高达95.9%，成为整体准确率的稳定锚点。PAMAP2的5类活动在物理特征上具有高度天然可分性——动态的走/跑/下楼具有周期性加速度模式，静态的躺/坐/站可由陀螺仪的姿态角精确区分，唯一的主要模糊地带在于慢走与下楼的边界，整体表现符合预期。

UCI-HAR的高准确率部分得益于其561维预提取特征，这些由领域专家设计的特征已隐含了静态/动态分界、躺姿检测等关键判断规则，大模型无需从原始波形中重新学习这些物理规律，只需在特征空间中运用专家知识即可准确分类。MotionSense使用去重力加速度设计，使静态活动在去重力后均接近零向量，两者区分转而依赖水平面加速度幅值——站立时重心较高导致轻微晃动更大，这一特征虽不完美但足以支撑合理准确率，上下楼活动则因垂直方向加速度方向相反而具有明确区分依据。

HARTH的准确率最低，这反映了双IMU配置虽信息丰富但被其特殊的细粒度类别设计所拖累，左立与站立之间的差异仅在于右腿是否负重，在静止姿态下两者的背部和大腿加速度数据几乎相同，采样率50Hz下2.56秒的观察窗口对慢走和走路的区分也因两者周期和幅度高度重叠而十分困难。KuHar虽类别数最多，但四层级能量匹配策略将比较空间从大幅压缩至高/中/低能量三个子组分别处理，使跳和跑等高能量活动的准确率达到81.9%，后退和转圈的低准确率则主要反映了走路变体类别之间本身缺乏可区分的物理特征这一数据集固有困难。

整体而言，六个数据集的软标签准确率分布在78.9%至91.2%之间，均处于可接受的蒸馏质量区间。Gait和PAMAP2的表现最优，验证了少量高度可分活动配合多轴IMU数据的组合策略的有效性；HARTH和KuHar的结果揭示了细粒度类别划分和大规模多类活动对软标签质量的挑战，但78-81%的准确率仍足以提供有价值的暗知识，即使大模型将站立样本误判为左立，两者的高软标签概率仍能向学生模型传递这两个类别高度相似这一有用信息。

本章小结

本章的内容围绕六个HAR数据集的选取、预处理、软标签生成架构、Prompt设计、参数配置以及软标签质量分析展开，下面逐一说明。

数据集选取上，六个数据集在传感器类型、安装位置、活动复杂程度和数据规模这几个维度上形成了比较自然的互补。有的侧重消费级设备，有的包括多种佩戴位置，活动类别也从简单的日常动作覆盖到复杂运动，数据量大小不等，这样组合起来能更全面地验证蒸馏方法在不同场景下的表现。

预处理方法方面，所有数据集统一采用了窗口长度为128个采样点、相邻窗口之间重叠50%的滑动分割方式。这种做法能保证样本数量足够，又不会丢失活动转换处的信息。部分数据集还额外加了一步10Hz的低通滤波，用来提取加速度信号中的重力方向分量，为后续的特征描述提供一个稳定的参考轴。

软标签生成架构采用的是按类别并行的设计。也就是说，不同类别的数据样本可以同时推给大模型处理，各进程彼此隔离，其中一个类别出错不会影响其他类别的生成任务。此外，这套架构还支持断点续传和快速测试模式，方便在调试阶段只跑少数样本就能检查整个流程是否通畅，实际处理大规模数据时也能节省不少时间。

Prompt设计的核心理念可以概括为给模型一个数值上的参考锚点。每一个数据集对应的Prompt里，都附上了该数据集中各类别真实数据分布的中位数值。让大模型看到这些统计量之后，就能在数值层面进行比较精确的匹配，而不是凭空猜测类别特征，从而生成更贴合数据实际分布的软标签。

参数配置方面，温度参数Temperature设成了0.8，这个值在多样性和确定性之间取得了一个折中：既不会让输出概率过于尖锐，丧失类别间关系信息，也不至于过于平滑，导致标签失去区分度。API 调用间隔定为0.3秒，主要是为了控制请求频率，避免触发流量限制，也能保证生成任务的稳定推进。

最后看软标签的质量。我以准确率为主要指标对生成的软标签做了评估，六个数据集的软标签准确率落在一个比较宽的区间里，从78.9%到91.2%不等。虽然不同数据集之间的差异不小，但整体上都处在可接受的蒸馏质量范围内，作为后续学生模型训练的监督信号是完全够用的。这种差异本身也反映出数据集难度、类别混淆度以及传感器特性对软标签生成效果的影响，为后续蒸馏策略的选择提供了参考。

基于CNN的深度学习大模型微调

本章方法的核心在于利用大模型的物理推理能力为IMU传感器窗口数据生成的软标签，通过知识蒸馏提升CNN学生模型的性能。本章详细介绍蒸馏策略的设计原理。

方案设计

本文设计了三种自适应蒸馏策略，其核心差异体现在温度参数T和蒸馏损失权重α的设置方式上。三种策略的对比如表3.1所示。

表3.1 三种自适应蒸馏策略对比

| 策略 | 温度参数T | 蒸馏权重α | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1 | 3.0 | 0.6 | 据规模较大、类别数量较多的数据集 |
| V2 | 2.5 | 0.8 | 侧重于从教师模型学习更丰富的类别间关系信息 |
| V3 | 1.5 | 0.85 | 在充分学习教师知识的同时保持较强的硬标签约束 |

V1采用硬标签与软标签并行监督的蒸馏方式。在训练过程中，硬标签损失与软标签损失同时计算并加权求和，共同驱动模型参数更新。该策略的特点是训练过程简单、稳定，无需学习率调度或阶段切换。硬标签损失确保学生模型在主要类别上达到较高准确率，软标签损失则帮助学生模型学习类别间的细微差异，建立更合理的决策边界。V1的温度参数T和蒸馏损失权重α分别设置为3.0和0.6，即软标签监督占总的60%，硬标签监督占总损失的40%。较高的温度（T=3.0）使软标签的概率分布更为平坦，有助于模型学习类别间的整体结构信息。

V2同样采用硬标签与软标签并行监督的蒸馏方式。与V1相比，V2采用更高的蒸馏损失权重（α=0.8），同时温度参数设置为2.5。较高的蒸馏权重意味着软标签在损失函数中占更大比重，学生模型更依赖教师模型提供的类别间相似性信息来进行学习。适中的温度参数（T=2.5）使软标签的概率分布保持一定的锐度，在学习类别整体结构的同时保留细粒度区分能力。V2的温度参数T和蒸馏损失权重α分别设置为2.5和0.8，即软标签监督占总的80%，硬标签监督占总的20%。

V3采用较低温度的蒸馏配置，温度参数T设置为1.5，蒸馏损失权重α设置为0.85。较低的温度使软标签的概率分布更为锐利，主要类别获得更高置信度，次要类别置信度被显著压低。这种配置下，硬标签监督在损失函数中占15%，软标签监督占85%，模型在充分学习教师知识的同时接受较强的硬标签约束，以在细粒度分类任务中保持较高的判别能力。V3的温度参数T和蒸馏损失权重α分别设置1.5和0.85，即软标签监督占总损失的85%，硬标签监督占总损失的15%。

CNN学生模型架构设计

本文设计的1D-CNN学生模型采用四层一维卷积与三层全连接相结合的架构，具体结构如图3.2所示。模型接收形状为N1286的输入张量，其中N为批量大小，128为时间步数，6为通道数（加速度XYZ和角速度XYZ）。数据在进入卷积层之前需要将通道维度移至最后，即从NTC转换为NCT。

数据集与模型配置说明：本文的1D-CNN学生模型架构对所有9个数据集是统一的，不同数据集之间的差异仅在于输出层的类别数n_cls。具体结构如图3.2所示。

图3.2 面向IMU时序数据的1D-CNN学生模型架构

卷积层、批归一化层、激活函数、池化层以及前两层全连接对所有数据集完全共享，仅输出层的维度因数据集类别数不同而有所差异。

各层结构详细说明：

输入层：

输入张量形状：N1286。N：批量大小（batch size），训练时通常为64；128：时间步数，对应2.56秒的IMU采样数据；6：通道数，分别对应三轴加速度计和三轴陀螺仪。数据在传入卷积层之前，需要通过.transpose(1, 2)操作将维度从N1286转换为N6128，这是因为PyTorch的Conv1D要求输入形状为NCL，其中C为通道数，L为序列长度。

卷积块1

Conv1D层：输入通道数：6；输出通道数：64；卷积核大小：7；步长：2；填充：3；输出形状：N6464。卷积核大小为7能够捕获约7个时间步的局部上下文信息，对于50Hz采样率约为0.14秒的运动数据。步长为2的设置使得时间维度从128下采样至64，实现2倍下采样。填充设置为3是为了在步长为2时保持时间维度的可整除性，同时保证输出时间步数为64（128÷2=64）。64个输出通道提供了足够丰富的特征表示能力。

BatchNorm层：对卷积输出进行批归一化，将每层的输入分布标准化至均值0、方差1，从而加速收敛、减少梯度消失、允许使用较大学习率。ReLU激活函数：f(x)=max⁡(0,x)，引入非线性，使网络能够学习复杂的非线性映射关系计算效率高，且在x>0时梯度恒为1，有助于缓解梯度消失问题。

卷积块2

Conv1D层：输入通道数：64；输出通道数：128；卷积核大小：5；步长：2；填充：2；输出形状：N12832卷积核大小为5，比第一层稍小，因为经过第一层下采样后，感受野已经扩大，输出通道数翻倍至128，增加特征维度和模型容量，时间维度从64继续下采样至32（64÷2=32）。Dropout层：丢弃概率：0.4。训练时随机将40%的神经元输出置零，防止过拟合，推理时Dropout不生效，使用全部神经元。

卷积块3

Conv1D层：输入通道数：128；输出通道数：256；卷积核大小：3；步长：2；填充：1；输出形状：N25616卷积核大小减至3，采用更小的卷积核以提取更细粒度的特征，输出通道数再次翻倍至256，特征维度达到最高，时间维度从32下采样至16。

卷积块4

Conv1D层：输入通道数：256；输出通道数：256；卷积核大小：3；步长：1，不进行下采样；填充：1；输出形状：N25616。步长设为1意味着时间维度保持16不变，专注于提取更深层的特征表示；保持输出通道数256不变，与输入通道数一致；此层不进行下采样，在提取更深层特征的同时保持时间分辨率。

全局平均池化层

AdaptiveAvgPool1d层：输出时间维度：8；输出形状：N2568。自适应池化将任意长度的时间序列压缩至固定长度，无论输入时间步数如何变化，输出始终为8，确保全连接层输入维度固定，通过自适应池化而非固定池化窗口，使得模型能够处理不同长度的输入序列。全局池化能够聚合整个时间维度的全局信息，减少参数量的同时增强模型的泛化能力。

全连接层1

Linear层：输入维度：256×8=2048；输出维度：128；输出形状：N128BatchNorm层：对128维特征进行批归一化，稳定训练过程。ReLU激活函数：引入非线性变换。

Dropout层（p=0.4）：随机丢弃40%的特征维度，进一步防止过拟合。将高维特征（2048维）压缩至低维（128维），实现特征的降维和抽象，256×8=2048个输入参数来自全局池化层的输出，聚合了丰富的空间信息。

全连接层2

Linear层：输入维度：128；输出维度：64；输出形状：N64。BatchNorm层：对64维特征进行批归一化。ReLU激活函数：引入非线性变换。继续进行特征压缩和抽象，从128维降至64维，提取更紧凑的特征表示。

输出层

Linear层：输入维度：64；输出维度：n_cls（数据集的类别数，如UCI-HAR为6类，KuHar为18类，PAMAP2为5类）。输出形状：Nn_cls：输出层直接输出各类别的logits分数，维度与类别数一致，不包含激活函数（线性输出），因为后续通常使用Softmax或交叉熵损失函数进行处理。不同数据集使用相同的网络架构，仅修改输出层的维度参数即可适配。

本文设计的1D-CNN学生模型具有以下特点：

（1）多尺度特征提取：四层卷积采用逐步下采样策略，从64→32→16→16的时间维度变化中提取多尺度运动特征。

（2）深层特征学习：256个输出通道的深层卷积层能够学习到丰富的运动模式特征表示。

（3）全局信息聚合：AdaptiveAvgPool将任意长度的时间序列压缩为固定长度的全局特征向量，增强模型对不同长度输入的适应性。

（4）正则化策略：在卷积块2和全连接层1中引入Dropout，结合BatchNorm，有效防止过拟合。

损失函数设计

标准的交叉熵损失（Cross-Entropy Loss）定义为：

LCE=-i logezyij ezj#3.1

其中zj是模型输出的 logit。交叉熵的梯度为：

∂LCE∂zj=&softmax(z)j-1&& j=yi&softmax(z)j& &j≠yi&&#3.2

这个梯度的量级与 softmax 输出的概率直接相关。对于易分类样本（模型以>99% 的置信度正确分类），其梯度非常小（<0.01），对权重更新的贡献微乎其微；而对于难分类样本，梯度虽然较大，但权重更新的绝对量仍然受限。

在HAR任务中，类别不平衡问题进一步放大了这个现象。假设训练集中站立类有 10,000 个样本，下楼类只有500个样本，模型倾向于快速学会识别站立，而忽视下楼这种少数类。

Focal Loss由Lin等人在2017年提出，专门解决目标检测中的类别不平衡问题。其核心思想是对易分类样本的损失添加一个衰减因子

LFocal=-i 1-ptiγlogpti#3.3

其中pt(i)=softmax(z)yi是模型对样本i真实类别的预测概率，γ是聚焦参数。

在HAR中的作用：站立与坐姿的混淆是典型的易分类样本对模型能以较高置信度区分，但偶尔混淆。Focal Loss自动降低这些样本的权重，使模型将更多精力放在下楼和慢走等难分类样本上。

代码实现：

def focal_loss(logits, targets, gamma=2.0):

ce = F.cross_entropy(logits, targets, reduction='none')  # 不做聚合

pt = torch.exp(-ce)        # pt = softmax(z)[target]

return ((1-pt)**gamma * ce).mean()      # (1-pt)^γ × CE 的均值

知识蒸馏损失函数

在步骤2中，蒸馏损失由两部分组成：

LTotal=α⋅LFocal+1-α⋅LKL#3.4

其中LKL是学生模型与教师软标签之间的KL散度：

LKL=KLsoftmaxzT∥softmaxqT#3.5

KL散度的含义：KL散度衡量两个概率分布P（学生）和Q（教师）之间的差异：

KLP∥Q=x PxlogPxQx#3.6

温度参数 T 的作用：当不使用温度缩放（T=1）时，softmax的输出非常接近one-hot（最大概率通常>0.9），类别间的细微概率差异被压缩。引入T>1后，概率分布被软化，类别间的相对关系被放大：

软标签原始值：[0.70,0.20,0.05,0.05]

T=1(无缩放) ：[0.70,0.20,0.05,0.05]

T=2(软化) ：[0.36,0.26,0.19,0.19]

T=3(更软化)|：[0.27,0.24,0.24,0.24]

可以看到，在T=2下，原本很小的0.05概率被放大到0.19，使得学生模型在学习时会对这些次要类别也给予更多关注。这正是暗知识的传递方式——教师告诉学生这个动作虽然有70%的可能是走路，但也有26%的可能是上楼，5%的可能是下楼。

T2补偿因子：KL散度的梯度与T2成反比。这是因为softmax在T增大时输出趋于均匀，导致z/T的梯度量级变为原来的1/T。乘以T2补偿了这一效应，使得温度对整体损失量级的影响被消除，不同T下的损失具有可比较的梯度。

代码实现：

kl = F.kl_div(

F.log_softmax(out/T, dim=1),          # log(student_softmax)

F.softmax(bs/T, dim=1),                # teacher_softmax

reduction='batchmean'

) * (T**2)                                 # 温度补偿

两阶段训练流程

阶段1纯CNN训练

纯CNN训练的目标是在硬标签监督下训练一个性能良好的基线模型。这相当于传统监督学习，不依赖任何软标签。

训练循环：

for ep in range(1, 301):

model.train()

perm = torch.randperm(len(Xt))           # 每个epoch随机打乱

for i in range(0, len(Xt), BATCH):

idx = perm[i:i+BATCH]

bx = Xt[idx]; bh = yt[idx]          # 数据和硬标签

out = model(bx)

loss = focal_loss(out, bh)           # Focal Loss

opt.zero_grad(); loss.backward()

torch.nn.utils.clip_grad_norm_(model.parameters(), 5.0)

opt.step()

scheduler.step()                          # 每个epoch更新学习率

每个epoch结束时在验证集上评估模型，记录训练loss、训练准确率和验证准确率。如果验证准确率超过当前最佳，保存模型权重。

AdamW vs Adam：标准Adam的L2正则化在理论上与权重衰减不同，但在实践中差别较小。AdamW将权重衰减从梯度更新中分离，以更正确的方式实现，使权重直接受到衰减影响而不改变梯度方向。在本方法的实验中，AdamW在训练后期表现更稳定，权重分布更合理。

知识蒸馏微调

阶段2在阶段1的权重基础上继续训练，引入软标签作为额外监督信号。阶段2不是从随机权重开始，而是直接加载阶段1保存的最佳模型权重。这意味着模型在阶段2开始时已经具备了对输入数据的良好表征能力，只需在此基础上学习如何利用软标签中的类别关系信息。

学习率降低5倍：阶段1的学习率（1e-3）较大，使模型能够快速探索参数空间；阶段2的学习率（1e-4）较小，因为此时需要精细调整，避免破坏阶段1已学到的有效特征。如果阶段2使用大学习率，模型可能会快速遗忘阶段1学到的知识，回到接近随机初始化的状态。

蒸馏训练循环：

for ep in range(1, 301):

model.train()

perm = torch.randperm(len(Xt))

for i in range(0, len(Xt), BATCH):

idx = perm[i:i+BATCH]

bx = Xt[idx]; bh = yt[idx]; bs = ys[idx]  # 数据、硬标签、软标签

out = model(bx)

ce = F.cross_entropy(out, bh, reduction='none')

pt = torch.exp(-ce)

fl = ((1-pt)**2.0 * ce).mean()            # Focal Loss（硬标签）

kl = F.kl_div(F.log_softmax(out/T), F.softmax(bs/T)) * T**2  # KL散度

loss = ALPHA * fl + (1-ALPHA) * kl         # 蒸馏总损失

opt.zero_grad(); loss.backward()

torch.nn.utils.clip_grad_norm_(model.parameters(), 5.0)

opt.step()

阶段2中同时使用硬标签和软标签。Focal Loss部分保持对硬标签的监督，KL散度部分传递教师对类别关系的理解。两者的权重通过α调节。

随机初始化的学生模型输出接近均匀分布，各类别概率约等于1/N，此时的KL散度损失虽然能传递信息，但学生缺乏对输入数据的基本理解。阶段1让模型先学会区分基本类别阶段2在此基础上学习如何利用类别间的相似性。Focal Loss始终存在于阶段2的损失函数中，确保模型不会因为过度拟合教师的软标签而做出明显错误的预测。两阶段训练使每个阶段有明确的目标，训练更稳定，收敛更快。

评估指标体系

验证集与测试集与混淆矩阵

验证集用于超参数选择和模型选择，在训练过程中被反复访问，不应用于最终性能报告。

测试集完全独立于训练过程，仅在训练结束后使用一次，模拟模型在真实部署环境中的表现，最终性能报告以测试集准确率为准。

本方法使用最佳验证集准确率作为模型选择标准，但最终性能以对应测试集准确率报告。

混淆矩阵C的元素 Cij表示真实类别为i的样本被预测为类别j的数量。对角线元素越大、非对角线元素越小，模型性能越好。通过混淆矩阵可以识别：跨类混淆、方向性混淆、少数类弱势。

最佳模型保存策略

每个epoch结束后，在验证集上评估模型。如果验证准确率超过当前记录，立即保存模型权重，而非等到训练结束：

if va > best_val:

best_val = va

best_state = {k: v.cpu().clone() for k, v in model.state_dict().items()}

best_test, _, _ = evaluate(model, Xte.to(DEVICE), y_te, cn)

这确保即使后续epoch出现过拟合，已保存的最佳模型不受影响。训练结束时，加载最佳权重在测试集上评估，得到最终性能报告。

本章小结

学生模型采用一维卷积神经网络通过4层Conv1D + BatchNorm + AdaptiveAvgPool1d(8)加全连接层实现从时序到类别标签的端到端映射。

损失函数方面，阶段1使用Focal Loss训练纯CNN基线模型，通过衰减因子自动降低易分类样本的权重，使模型专注于难分类活动。阶段2 在阶段1权重基础上引入蒸馏损失，同时利用硬标签和软标签信号。v1/v2/v3三组T和α配置探索了硬软标签信号的不同平衡点。

两阶段训练的设计动机在于：阶段1让模型先学习基本的分类能力，阶段2在此基础上利用软标签传递暗知识。阶段1使用较大学习率快速探索参数空间，阶段2使用较小学习率精细调优，避免破坏已学到的有效特征。两阶段均实现断点续传，确保长时间训练过程的可恢复性。

优化策略使用 AdamW配合CosineAnnealingWarmRestarts调度器，通过热重启机制在训练后期跳出局部最优。梯度裁剪作为保险机制防止梯度爆炸。训练全程记录完整历史，支持模型选择和后续可视化分析。

整体而言，本章建立了一套从数据处理到模型训练再到评估验证的完整HAR蒸馏训练框架，为后续章节的实验验证提供了方法论基础。

不同算法及数据集的性能对比验证与结果分析

本章围绕上述蒸馏策略进行系统的实验验证。首先介绍实验环境配置、评价指标体系以及各数据集的基线性能；然后对比分析三种蒸馏策略在不同数据集上的分类准确率。

实验设置

实验环境

本文所有实验均在同一服务器环境下完成，具体配置如表4.1表4.1所示。

表4.1 实验环境配置

| 配置项 | 参数 |
| --- | --- |
| 操作系统 | Linux(Ubuntu) |
| CPU | Intel(R)Xeon(R)Platinum8255CCPU@2.50GHz |
| Python版本 | 3.12 |

本文所有训练任务均在CPU环境下完成。

模型训练采用两阶段策略。第一阶段使用纯硬标签损失训练基线模型，学习率设置为5×10⁻⁴，采用余弦退火学习率衰减策略，训练300个epoch。第二阶段使用知识蒸馏训练，学习率调整为1×10⁻⁴，同样训练300个epoch。优化器均采用AdamW，权重衰减系数设置为1×10⁻⁴。批处理大小统一设置为64。

评价指标：

人体运动识别是一个多分类任务，本文采用分类准确率作为主要的评价指标，计算方式为：

Accuracy=正确分类的样本数总样本数×100%#4.1

该指标直观反映模型的整体分类能力，是运动识别领域最广泛使用的评价标准。

此外，针对类别不平衡的数据集，本文同时报告各类别的分类准确率，以全面评估模型在不同活动类别上的识别表现。

混淆矩阵是分析分类模型性能的常用工具，通过矩阵形式直观展示各类别之间的分类情况。矩阵的行表示样本的真实类别，列表示模型的预测类别，每个元素表示对应类别对被分类为该预测类别的样本数量。

图4.1 PAMAP2数据集上V1蒸馏模型的混淆矩阵热力图展示了PAMAP2数据集上V1蒸馏模型的混淆矩阵热力图。从图中可以看出，站立和坐两类活动之间存在一定混淆，这是因为两类活动在传感器数据上的表现较为相似；走

图4.1 PAMAP2数据集上V1蒸馏模型的混淆矩阵热力图

和跑两类也存在一定混淆，但整体分类准确率达到了95.70%。

基线模型性能

为客观评估知识蒸馏方法带来的性能提升，本文首先训练不含软标签的PureCNN基线模型。基线模型与蒸馏学生模型采用完全相同的CNN架构，训练过程仅使用硬标签进行监督。

6个数据集的基线CNN模型准确率如表4.2表4.2所示。

表4.2 6个数据集的CNN准确率

| 数据集 | 基线准确率(%) |
| --- | --- |
| PAMAP2 | 94.46 |
| KuHar | 94.18 |
| UCI-HAR | 95.86 |
| HARTH | 86.45 |
| MotionSense | 98.99 |
| Gait | 88.15 |

从基线结果可以看出，不同数据集的分类难度存在显著差异。MotionSense和UCI-HAR等数据集已达到较高准确率，提升空间有限；而HARTH和Gait数据集的基线准确率相对较低，存在更大的改进空间。

三种蒸馏策略对比实验

整体结果对比

本文在6个数据集上分别采用三种蒸馏策略进行实验，三种策略与PureCNN基线的对比如表4.3表4.3所示。表中最后一列最优提升为该数据集上三种策略中最佳结果相对于基线的提升幅度。

表4.3 三种策略的准确率

| 数据集 | 基线(%) | V1(+%) | V2(+%) | V3(+%) | 最优提升(+%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAMAP2 | 94.46 | 1.24 | 1.02 | 0.79 | 1.24 |
| KuHar | 94.18 | 1.40 | 1.20 | 1.25 | 1.40 |
| UCI-HAR | 95.86 | 0.24 | 0.31 | 0.58 | 0.58 |
| HARTH | 86.45 | 0.07 | 0.13 | -0.07 | 0.13 |
| MotionSense | 98.99 | 0.16 | 0.26 | 0.21 | 0.26 |
| Gait | 88.15 | 0.47 | 0.95 | 1.89 | 1.89 |

实验结果表明，知识蒸馏方法在大多数数据集上能够有效提升分类准确率。在6个数据集中，KuHar数据集提升最为显著，达到1.40%；PAMAP2数据集提高1.24%；UCI-HAR数据集提升0.58%。其余数据集的蒸馏提升幅度较小，均在0.35%点以内。总体而言，知识蒸馏对不同数据集的效果存在明显差异。对于数据规模较大、类别间相似性较高的数据集（如KuHar），蒸馏方法能够带来较为明显的性能提升；而对于数据规模较小或类别结构相对简单的数据集（如Gait），蒸馏方法的优势并不显著。

PAMAP2结果分析

图4.2 PAMAP2训练曲线

PAMAP2的训练曲线如图4.2所示。Stage-1：epoch1损失0.0964→骤降18%，前10个epoch完成90%降幅；Stage-1最佳验证：epoch 7达峰94.77% ；Stage-2：epoch1验证acc仅77.79%，学生模型尚未学到软标签；Stage-2最佳：epoch 116达峰95.05%，超越教师模型。

图4.3对比了Pure CNN基线与V1蒸馏模型在5个类别上的分类准确率。可以观察到：蒸馏后所有类别均有提升：V1模型在各类别上均不低于Pure CNN，其中Walking提升幅度最大跑步类别提升最显著：Jogging类别虽准确率最低，但蒸馏提升幅度达2.90%，说明蒸馏有效帮助区分跑步与步行静态活动已接近上限：Sitting和Standing准确率在蒸馏后已很高，提升空间有限。

图4.3 PAMAP2数据集各类别准确率对比

各策略适用性分析

从表4.3的结果可以观察到，不同蒸馏策略在不同数据集上表现各异，可以得出以下结论。PAMAP2、KuHar数据集上，v1表现最佳，分别获得1.24%、1.40%的提升。其中KuHar数据集的提升最为显著，说明在类别较多、数据规模较大的场景下，高温（T=3.0）提供的软标签能够有效帮助模型建立类别间的区分能力。UCI-HAR中v3表现最佳，提升0.58%。这个数据集的特点是类别间相似性较高，需要较低温度来提供更锐利的概率分布。

HARTH和MotionSense数据集上，v2表现最佳，分别提升0.13%和0.26%。这可能与该温度和权重配置在粗粒度知识迁移与细粒度分类之间取得了较好的平衡有关 值得注意的是，Gait数据集上蒸馏模型的表现反而差于基线模型，基线准确率为88.15%，而v1、v2、v3版本分别上升了0.47%、0.95%和1.89%。这说明在训练样本较少的场景下，软标签的仍有一定的辅助作用。总体而言，三种蒸馏策略各有优势数据集，不存在一种策略在所有场景下均优于其他策略。策略的选择需要根据具体数据集的规模、类别数量和类别间相似性等因素综合考量。

本章小结

本章围绕前文提出的三种蒸馏策略，在六个公开HAR数据集上进行了系统的实验对比。训练采用两阶段策略：第一阶段用纯硬标签训练基线，第二阶段引入软标签进行知识蒸馏。评价指标以分类准确率为主，同时结合混淆矩阵和各类别准确率，从整体和局部两个层面观察模型的表现。

从基线结果来看，六个数据集的分	类难度差距很大。MotionSense和UCI‑HAR的基线准确率已经很高，提升空间有限；而HARTH和Gait数据集则起点较低，属于更有改进余地的场景。引入知识蒸馏后，大多数数据集上学生CNN的准确率都取得了正收益。提升最明显的是KuHar和PAMAP2，分别提高了1.40和1.24个百分点，UCI‑HAR也有0.58个百分点的增益；HARTH与MotionSense的进步幅度相对较小，但依然说明了软标签的辅助作用。Gait在V3策略下表现最好，准确率提升达到1.89个百分点，这也说明在训练样本偏少的条件下，设计得当的蒸馏策略仍然可以为轻量模型带来帮助。

三种蒸馏策略各有优劣。PAMAP2和KuHar这种类别多、数据量较大的场景，V1的高温设置更有利于传递丰富的类别间关系；UCI‑HAR这种类别相似性较高的数据，V3的低温配置带来的锐利概率分布则更有优势；而在HARTH和MotionSense上，V2在粗粒度知识迁移和细粒度判别之间取得了较好的平衡。所以蒸馏温度与损失权重的选择需要贴合数据本身的规模、类别混淆程度以及运动特征的复杂度，而不是简单套用一套固定参数。

整体上，本章的实验证明了所提知识蒸馏框架在有限标注条件下的有效性和灵活性。即使只用很轻量的1D‑CNN学生模型，也能通过大模型生成的软标签获得稳定的性能提升，为后续在可穿戴设备和嵌入式系统上部署高效推理模型提供了比较扎实的实验依据。

总结与展望

总结

本文针对人体运动识别任务中标注数据有限、模型泛化能力不足、轻量化模型精度受限等问题，提出了一种基于MiniMax大模型知识蒸馏的人体运动识别方法，利用MiniMax

M2.7大模型的物理推理能力为IMU传感器窗口数据生成软标签，并通过设计多种自适应蒸馏策略提升CNN学生模型的运动分类准确率。

本工作的主要成果可以从以下四个方面来概括：

（1）提出了一种基于MiniMax大模型的软标签生成方法。我们把MiniMaxM2.7大模型对力学和运动学原理的理解能力利用起来，让它直接对 IMU 传感器窗口的物理特征进行推理，输出每个类别的概率分布，这就得到了软标签。和传统的独热编码硬标签相比，软标签里包含了更多类别之间的相似性信息，不是简单地给出一个非此即彼的结果，而是能引导学生模型去建立更加平滑、合理的决策边界。

（2）设计并实现了三种自适应蒸馏策略。第一种V1采用硬标签和软标签并行监督，温度参数T设为3.0，蒸馏损失权重α取值 0.6，这时软标签贡献的监督信号占到总损失的 60%。这种方式比较适合数据量大、类别数多的场景。V2同样走并行监督路线，但温度降为 2.5，α提高到0.8，软标签损失占比达到80%，侧重点明显偏向于让学生模型从教师那里学到更丰富的类别间关系信息。V3则选择了更低的温度配置，T降到1.5，α进一步提到0.85，软标签占总损失的85%，这么做的好处是，在充分吸收教师知识的同时，依旧保留了较强的硬标签约束，防止漂移。三种策略各有侧重，能够为不同特点的数据集提供相对灵活的选择。

（3）搭建了一个完整的知识蒸馏训练框架。框架中专门设计了一个面向IMU时序数据的轻量化1D‑CNN 学生模型，模型结构简单、参数少，很适合在资源受限的可穿戴设备和嵌入式平台上完成高效推理。整个训练框架支持三种蒸馏策略的统一配置，并且覆盖了从软标签生成、模型训练到性能评估的完整流程，使得后续的复现和对比实验能比较方便地进行。

（4）在多个公开的人体运动识别数据集上做了系统的实验验证。总体来看，知识蒸馏方法在绝大多数数据集上都带来了分类准确率的有效提升。具体来说，PAMAP2数据集从基线的94.46%提升到95.70%，提高了1.24个百分点；KuHar数据集从94.18% 提升到95.58%，提高了1.40个百分点；UCI‑HAR 数据集从95.86%提升到96.44%，提高了0.58个百分点。而HARTH数据集上的提升幅度相对较小，只有0.13个百分点。这些结果一方面验证了蒸馏方法的有效性，另一方面也清楚地显示出，蒸馏带来的增益与数据集本身的特点密切相关——例如数据的分布、类别之间的混淆程度以及运动模式的复杂程度，都会对最终的提升空间产生影响。

展望

尽管本文方法在人体运动识别任务上取得了较好的实验效果，但仍存在一些局限性，值得在未来研究中进一步探索和改进。

（1）软标签生成效率有待提升。当前方法中，每个传感器窗口需要单独调用大模型API生成软标签，生成过程耗时较长。未来可以探索批量处理策略或知识蒸馏预训练方法，提高软标签生成效率，降低大规模数据集处理的计算成本。

（2）蒸馏策略的参数配置仍需进一步优化。本文通过实验确定了三种策略的温度参数和蒸馏损失权重配置，但参数空间较大，更系统化的超参数自动搜索方法有望进一步提升蒸馏效果。

（3）跨域泛化能力需要进一步验证。本文实验主要在公开数据集上进行，模型在真实应用场景下的泛化能力尚未充分验证。未来可以探索领域自适应方法，提升模型在不同传感器配置和不同用户群体之间的跨域泛化性能。

（4）与多模态大模型的结合有待深入研究。本文仅利用了IMU传感器的物理特征信息，未来可以探索将视觉、语音等多模态信息与IMU数据融合，利用多模态大模型的跨模态推理能力生成更加丰富的软标签，进一步提升蒸馏效果。

综上所述，本文提出的基于MiniMax大模型知识蒸馏的人体运动识别方法为解决标注数据有限和模型泛化能力不足的问题提供了新的思路，具有重要的理论意义和广阔的应用前景。随着大模型技术的持续发展，知识蒸馏在人体运动识别及相关领域的应用将不断深化，为智能健康监测、运动康复评估和人机交互等应用提供更加坚实的技术支撑。

参考文献

- Bachlin M, Plotnik M, Roggen D, et al. Wearable assistant for Parkinson’s disease patients with the freezing of gait symptom[J]. IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine, 2009, 14(2): 436-446.

- Banos O, Garcia R, Holgado-Terriza J A, et al. mHealthDroid: a novel framework for agile development of mobile health applications[C]//International workshop on ambient assisted living. Cham: Springer International Publishing, 2014: 91-98.

- Bin Morshed M, Saha K, De Choudhury M, et al. Measuring self-esteem with passive sensing[C]//Proceedings of the 14th EAI International Conference on Pervasive Computing Technologies for Healthcare. 2020: 363-366.

- Kwon H, Tong C, Haresamudram H, et al. Imutube: Automatic extraction of virtual on-body accelerometry from video for human activity recognition[J]. Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies, 2020, 4(3): 1-29.

- 何玲,杨一,刘丹,等.基于传感器的人体活动识别与应用[J].贵州大学学报(自然科学版),2024,41(05):49-57.DOI:10.15958/j.cnki.gdxbzrb.2024.05.07.

- Seenath S, Dharmaraj M. Conformer-based human activity recognition using inertial measurement units[J]. Sensors, 2023, 23(17): 7357.

- Shiri F M, Perumal T, Mustapha N, et al. Deep Learning and Federated Learning in Human Activity Recognition with Sensor Data: A Comprehensive Review[J]. Computer Modeling in Engineering & Sciences, 2025, 145(2): 1389.

- Gu M, Chen Z, Chen K, et al. RMPCT-Net: a multi-channel parallel CNN and transformer network model applied to HAR using FMCW radar[J]. Signal, Image and Video Processing, 2024, 18(3): 2219-2229.

- Wang L, Zhang L, Cheng D, et al. Diffusion-facilitated knowledge distillation in human activity recognition[J]. Neurocomputing, 2025: 132517.

- Kishore J, Mukherjee S. Designing Autotuned Student Models by Knowledge Distillation from Self-Supervised Teacher Models[J]. SN Computer Science, 2025, 6(5): 473.

- Qian Z, Liu F, He M, et al. Dual-Tower TTP Semantic Matching Method Based on Soft–Hard Label Supervision and Gated Binary Interaction[J]. Electronics, 2025, 14(24): 4958.

- Bao L, Intille S S. Activity recognition from user-annotated acceleration data[C]//International conference on pervasive computing. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2004: 1-17.

- Ravi N, Dandekar N, Mysore P, et al. Activity recognition from accelerometer data[C]//Aaai. 2005, 5(2005): 1541-1546.

- Incel O D, Kose M, Ersoy C. A review and taxonomy of activity recognition on mobile phones[J]. BioNanoScience, 2013, 3(2): 145-171.

- 谭海清.基于可穿戴传感器的人体行为主动识别的研究与实现[D].北京邮电大学,2018.

- Ronao C A, Cho S B. Human activity recognition with smartphone sensors using deep learning neural networks[J]. Expert systems with applications, 2016, 59: 235-244.

- Ordóñez F J, Roggen D. Deep convolutional and lstm recurrent neural networks for multimodal wearable activity recognition[J]. Sensors, 2016, 16(1): 115.

- Yang J, Nguyen M N, San P P, et al. Deep convolutional neural networks on multichannel time series for human activity recognition[C]//Ijcai. 2015, 15: 3995-4001.

- Wang J, Chen Y, Hao S, et al. Deep learning for sensor-based activity recognition: A survey[J]. Pattern recognition letters, 2019, 119: 3-11.

- Hinton G, Vinyals O, Dean J. Distilling the knowledge in a neural network[J]. arXiv preprint arXiv:1503.02531, 2015.

- Crasto N, Weinzaepfel P, Alahari K, et al. Mars: Motion-augmented rgb stream for action recognition[C]//Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern recognition. 2019: 7882-7891.

- Zhang Y, Xiang T, Hospedales T M, et al. Deep mutual learning[C]//Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition. 2018: 4320-4328.

- Radford A, Kim J W, Hallacy C, et al. Learning transferable visual models from natural language supervision[C]//International conference on machine learning. PmLR, 2021: 8748-8763.

- Gou J, Yu B, Maybank S J, et al. Knowledge distillation: A survey[J]. International journal of computer vision, 2021, 129(6): 1789-1819.

- Ravi D, Wong C, Lo B, et al. Deep learning for human activity recognition: A resource efficient implementation on low-power devices[C]//2016 IEEE 13th international conference on wearable and implantable body sensor networks (BSN). IEEE, 2016: 71-76.

- Pfister H. Discrete-time signal processing[J]. Lecture Note, pfister. ee. duke. edu/courses/ece485/dtsp. pdf, 2017.

- 李娜,贺海育,景敏,等.基于改进EKF的IMU动态误差抑制[J].南京航空航天大学学报,2023,55(04):718-724.DOI:10.16356/j.1005-2615.2023.04.018.

- Madgwick S O H. An efficient orientation filter for inertial and inertial/magnetic sensor arrays[J]. 2010.

- Sabatini A M. Quaternion-based extended Kalman filter for determining orientation by inertial and magnetic sensing[J]. IEEE transactions on Biomedical Engineering, 2006, 53(7): 1346-1356.

- Banos O, Galvez J M, Damas M, et al. Window size impact in human activity recognition[J]. Sensors, 2014, 14(4): 6474-6499.

- Bulling A, Blanke U, Schiele B. A tutorial on human activity recognition using body-worn inertial sensors[J]. ACM Computing Surveys (CSUR), 2014, 46(3): 1-33.

- Kiranyaz S, Ince T, Gabbouj M. Real-time patient-specific ECG classification by 1-D convolutional neural networks[J]. IEEE transactions on biomedical engineering, 2015, 63(3): 664-675.

- He K, Zhang X, Ren S, et al. Deep residual learning for image recognition[C]//Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition. 2016: 770-778.

- 马永杰,程时升,马芸婷,等.卷积神经网络及其在智能交通系统中的应用综述[J].交通运输工程学报,2021,21(04):48-71.DOI:10.19818/j.cnki.1671-1637.2021.04.003.

- Brown T, Mann B, Ryder N, et al. Language models are few-shot learners[J]. Advances in neural information processing systems, 2020, 33: 1877-1901.

- 张超,李杨灏,李凯,等.大模型检查点技术综述[J/OL].数据与计算发展前沿,1-15[2026-04-23].https://link.cnki.net/urlid/10.1649.TP.20260327.0937.008.

致谢

楷体

附录

MiniMax API 调用 + Prompt 构建

API 调用:

def call_api(prompt, n_cls, max_retries=3, retry_sleep=15):

from openai import OpenAI

client = OpenAI(

api_key='你的API_KEY',

base_url='https://api.minimaxi.com/v1',

timeout=120.0

)

response = client.chat.completions.create(

model='MiniMax-M2.7-highspeed',

messages=[{'role': 'user', 'content': prompt}],

max_tokens=5000,

temperature=0.7,

extra_body={'reasoning_split': True}

)

content = response.choices[0].message.content or ''

result = extract_json_probs(content, n_cls)

return result

Prompt 构建（以 PAMAP2 为例）:

def build_prompt_pamap2(data, class_names):

acc = data[:, :3]

gyro = data[:, 3:6] if data.shape[1] >= 6 else np.zeros_like(acc)

acc_mag = np.sqrt((acc**2).sum(axis=1))

descs = [f'{i}={class_names[i]}' for i in range(len(class_names))]

return f"""Classify physical activity from IMU sensor data

(accelerometer + gyroscope).

Classes: {",".join(descs)}

Features: acc_mag={acc_mag.mean():.3f}±{acc_mag.std():.3f}

Physics: walking/jogging = periodic,

sitting/standing = minimal motion,

downstairs = negative Y pattern

Output JSON with probability distribution:

{{"0":0.8,"1":0.1,"2":0.05,...}}}}"""

JSON 解析:

def extract_json_probs(text, n_cls):

import re, json

text = re.sub(r'<THOUGHT>.*?</THOUGHT>', '', text, flags=re.DOTALL)

text = re.sub(r'<[^>]+>', '', text).strip()

for m in re.finditer(r'\{[^}]+\}', text):

try:

d = json.loads(m.group())

if all(str(k) in d for k in range(n_cls)):

vals = [float(d[str(k)]) for k in range(n_cls)]

s = np.clip(np.array(vals), 0, 1)

if s.sum() > 0:

return s / s.sum()

except:

pass

return None

学生模型定义（CNN + MLP）

1D-CNN 模型:

import torch

import torch.nn as nn

import torch.nn.functional as F

class CNN1D(nn.Module):

def __init__(self, in_ch=6, n_cls=6):

super().__init__()

self.conv1 = nn.Conv1d(in_ch, 64, 7, 2, 3)

self.bn1 = nn.BatchNorm1d(64)

self.conv2 = nn.Conv1d(64, 128, 5, 2, 2)

self.bn2 = nn.BatchNorm1d(128)

self.conv3 = nn.Conv1d(128, 256, 3, 2, 1)

self.bn3 = nn.BatchNorm1d(256)

self.conv4 = nn.Conv1d(256, 256, 3, 1, 1)

self.bn4 = nn.BatchNorm1d(256)

self.pool = nn.AdaptiveAvgPool1d(8)

self.fc1 = nn.Linear(256 * 8, 128)

self.fc2 = nn.Linear(128, 64)

self.fc3 = nn.Linear(64, n_cls)

self.drop = nn.Dropout(0.4)

def forward(self, x):

x = x.transpose(1, 2)  # (N, T, C) -> (N, C, T)

x = F.relu(self.bn1(self.conv1(x)))

x = F.relu(self.bn2(self.conv2(x)))

x = F.relu(self.bn3(self.conv3(x)))

x = F.relu(self.bn4(self.conv4(x)))

x = self.pool(x).flatten(1)

x = self.drop(F.relu(self.fc1(x)))

x = self.drop(F.relu(self.fc2(x)))

return self.fc3(x)

MLP 模型:

class MLP(nn.Module):

def __init__(self, in_dim=561, n_cls=6):

super().__init__()

self.fc1 = nn.Linear(in_dim, 256)

self.bn1 = nn.BatchNorm1d(256)

self.fc2 = nn.Linear(256, 128)

self.bn2 = nn.BatchNorm1d(128)

self.fc3 = nn.Linear(128, 64)

self.bn3 = nn.BatchNorm1d(64)

self.fc4 = nn.Linear(64, n_cls)

self.drop = nn.Dropout(0.4)

def forward(self, x):

x = self.drop(F.relu(self.bn1(self.fc1(x))))

x = self.drop(F.relu(self.bn2(self.fc2(x))))

x = self.drop(F.relu(self.bn3(self.fc3(x))))

return self.fc4(x)

知识蒸馏训练循环

损失函数:

def focal_loss(logits, targets, gamma=2.0):

ce = F.cross_entropy(logits, targets, reduction='none')

pt = torch.exp(-ce)

return ((1 - pt)**gamma * ce).mean()

Stage-1：纯 CNN 预训练:

model = CNN1D(in_ch=6, n_cls=6).to(device)

optimizer = torch.optim.AdamW(

model.parameters(), lr=5e-4, weight_decay=1e-4

)

scheduler = torch.optim.lr_scheduler.CosineAnnealingWarmRestarts(

optimizer, T_0=20, T_mult=2

)

for epoch in range(300):

model.train()

for i in range(0, len(X_train), batch_size):

bx = X_train[i:i + batch_size].to(device)

bh = y_train[i:i + batch_size].to(device)

out = model(bx)

loss = focal_loss(out, bh)

optimizer.zero_grad()

loss.backward()

torch.nn.utils.clip_grad_norm_(model.parameters(), 5.0)

optimizer.step()

scheduler.step()

Stage-2：知识蒸馏训练:

# T = 温度, ALPHA = 硬标签权重, (1 - ALPHA) = 软标签权重

T, ALPHA = 3.0, 0.6

optimizer = torch.optim.AdamW(

model.parameters(), lr=1e-4, weight_decay=1e-4

)

# y_soft: 从 MiniMax API 获取的软标签 (N, n_cls)

y_soft = np.load(f'{dataset}_soft.npy')

y_soft = torch.FloatTensor(y_soft).to(device)

for epoch in range(300):

model.train()

for i in range(0, len(X_train), batch_size):

bx = X_train[i:i + batch_size].to(device)

bh = y_train[i:i + batch_size].to(device)

bs = y_soft[i:i + batch_size].to(device)

out = model(bx)

# 硬标签损失

fl = focal_loss(out, bh)

# 软标签损失（KL 散度）

kl = F.kl_div(

F.log_softmax(out / T, dim=1),

F.softmax(bs / T, dim=1),

reduction='batchmean'

) * (T ** 2)

# 联合损失

loss = ALPHA * fl + (1 - ALPHA) * kl

optimizer.zero_grad()

loss.backward()

torch.nn.utils.clip_grad_norm_(model.parameters(), 5.0)

optimizer.step()

scheduler.step()